LEMKEN доповнює свою лінійку сівалок новою моделлю Solitair NT

Можливі технології посіву: від традиційної чи мінімальної і аж до прямого посіву

З Solitair NT компанія LEMKEN продовжує розширювати асортимент сівалок та відкриває шлях для індивідуальних стратегій посіву, від традиційних методів до посіву під мульчу та прямого посіву. Фермери та підрядники отримують інструмент, який поєднує в собі стабільність врожаїв, ефективність та збереження ресурсів. Solitair NT спеціально розроблена для мінімальних систем обробітку ґрунту і забезпечує точне висівання з мінімальним перемішуванням ґрунту. Розробники скористалися досвідом південноафриканської сошникової системи від Equalizer, яка блискуче зарекомендувала себе на великих підприємствах по всьому світу.

Серцевиною 6-метрової машини є однодисковий сошник «ProDisc»: кут нахилу до горизонту 10 градусів і кут нахилу 7 градусів відносно напрямку руху забезпечують надійне входження в ґрунт, низьку тягову потребу і точний посів. Широкі ролики контролю глибини підтримують стабільну глибину посіву навіть на мінливих ділянках. Тиск сошника до 340 кг можна зручно регулювати електрогідравлічно, а опціонально навіть автоматично для рівномірних сходів.

Solitair NT відрізняється максимальною гнучкістю в плані висіву: від одного компоненту (Single-Shot) до трьох, а подвійний бункер дозволяє одночасно проводити посів і внесення добрив, висівання супутніх і підсівних культур або чітке розділення різних компонентів насіння. За допомогою додаткового 500-літрового MultiHub можна розширити стратегію висіву: матеріал з нього можна висівати як за допомогою сошників так  і відбивальними пластинами – все це керується ISOBUS за допомогою LEMKEN iQblue drill. Для ефективного використання ресурсів для всіх процесів можливе відключення половини сівалки.

Для прямого посіву цікавим додатковим обладнанням є зіркоподібні розчисники ряду. Вони відсувають органічний матеріал безпосередньо перед сошником, мінімізують потрапляння соломи до посівної борозни і можуть переводитись в інтегроване паркувальне положення без використання інструментів. Таким чином, ніщо не заважає швидкому переходу до інших умов посіву.

Оптимальне закриття посівної борозни забезпечує зубчасте колесо, тиск і кут нахилу якого можна регулювати без використання інструментів. Воно сприяє відновленню капілярності та забезпечує швидкі і рівномірні сходи, навіть у сухих умовах.

У сільському господарстві ми постійно прагнемо оптимізувати виробничі процеси, максимально адаптуючи використання машин до відповідних методів обробітку ґрунту. Незалежно від того, чи йдеться про мінімальний обробіток ґрунту, чи про прямий посів, LEMKEN Solitair NT забезпечує ресурсозберігаюче вирощування рослин при високій ефективності та стабільній врожайності.

***

Про LEMKEN. LEMKEN – визнане всім світом як далекоглядне та ресурсоощадне підприємство, яке робить важливий внесок у прибуткове сільське господарство. Середня за розміром сімейна компанія вже протягом 245 років застосовує свої знання та ентузіазм для прогресу та генерує рішення для сільськогосподарських викликів сьогодення і майбутнього. Компанія пропонує ґрунтообробні, посівні, просапні агрегати, розкидачі добрив і розумні рішення для менеджменту виробничих даних.

# Контакт для ЗМІ

Катрін Фішер (Katrin Fischer)

Тел.: +49 2802 81 - 8240

e-mail: k.fischer@lemken.com

www.lemken.com

Фото 1: LEMKEN Solitair NT спеціально розроблена для ґрунтозберігаючих систем обробітку.

Фото 2: Сошники ProDisc забезпечують точний висів та мінімальне перемішування ґрунту.

Фото 3: Однорідна глибина висіву — це особливість однодискового сошника LEMKEN ProDisc.

Відео про використання Solitair NT: https://bit.ly/solitair-nt-youtube-einsatz

Відео для клієнтів Solitair NT: https://bit.ly/solitair-nt-youtube-dialog